PROTOCOLO DE ESTABILIDAD

- OBJETIVO

El objetivo de este protocolo de estudio de estabilidad es llevar a cabo un estudio inicial de tres lotes consecutivos y un lote anual de Melatonina cápsulas 3 mg. Esto se requiere para proveer evidencia de como la calidad del producto terminado varía en el tiempo bajo la influencia de factores ambientales tales como temperatura y humedad y también permitir recomendar una condición de almacenamiento y establecer un periodo de eficacia.

- ALCANCE

Este protocolo brinda detalles sobre la generación de datos de estabilidad en el material de envase primario para Melatonina cápsulas 3 mg, tres lotes iniciales consecutivos fabricados en Baroque Pharmaceuticals PVT LTD, 192/2 & 3, Sokhada, Khambhat. Este protocolo se ha preparado con el nombre genérico del producto y es aplicable a todas las marcas de los productos que tengan la misma fórmula y material de envase.

- DETALLE DEL PRINCIPIO ACTIVO (API)

Nombre del Activo: Melatonina

Tabla 1: Detalles del producto terminado:

| Nombre del producto | : | melatonina cápsulas 3mg |
| --- | --- | --- |
| Forma Farmacéutica | : | Cápsulas |
| Concentración | : | Cada cápsula contiene: Melatonina 3 mg |
| Ruta de administración | : | Oral |
| Tipo de lote Metodología Analítica | :: | Lote Comercial MOA/BQE887SL-1 |

Tabla 1: Detalle de los lotes:

| Lote N° | Fecha de Fabricación | Tamaño de Lote | Tiempo de Estudio |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Inicio | Final |
| G15146 | Marzo 2016 | 20.000 cápsulas | 13/Mar/16 | Marzo 2018 |
| G15147 | Marzo 2016 | 20.000 cápsulas | 13/Mar/16 | Marzo 2018 |
| G15148 | Marzo 2016 | 20.000 cápsulas | 13/Mar/16 | Marzo 2018 |

Tabla 2: Detalle del material de envase

| Lote N° | Tipo de Envase |
| --- | --- |
| G15146 G15147 G15148 | Blíster de 10 cápsulas, Alu/PVDC (Ámbar) |

Diseño de estabilidad:

El diseño del estudio de estabilidad de melatonina cápsulas 3 mg, se ha planeado de la siguiente forma:

Tabla 3:

| Condiciones | Temperatura | Humedad Relativa |
| --- | --- | --- |
| Condición 1: Acelerada | 40°C + 2°C | 75% + 5% HR |
| Condición 2: Estabilidad a Largo plazo | 30°C + 2°C | 65% + 5% HR |

Tabla 4:

| N° | Condiciones……………… | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acelerada 40°C + 2°C/75% + 5% HR |  |  |  | NA | NA | NA | NA |
| 2 | Largo Plazo 30°C + 2°C/65% + 5% HR |  |  |  |  |  |  |  |

Tabla 5: Se detallan las especificaciones  del producto terminado a continuación:

| ANÁLISIS | ESPECIFICACIÓN | MÉTODO |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | Cápsula de gelatina dura de tapa verde y cuerpo amarillo, tamaño 4, que contiene polvo blanco a blanquecino. | Inspección visual |
| IDENTIFICACIÓN | HPLC: Tiempo de retención muestra y estándar similares | HPLC |
| PESO PROMEDIO | 150.0 mg ± 10.0% (135,0 mg – 165,0 mg) | Gravimétrico |
| DISOLUCIÓN | No menos que 75% (Q) [Q+5% = 80%] de la cantidad declarada de Melatonina debe disolverse en 45 minutos. Medio: HCl 0,1 M, 900 ml. Aparato: N°2, paletas Velocidad: 50 rpm Temperatura: 37 °C ± 0,5 °C | USP <711>, UV |
| UNIFORMIDAD DE DOSIS POR UNIFORMIDAD DE CONTENIDO | AV ≤ L1 = 15,0 | USP <905> |
| VALORACIÓN | Teórico: 3,0 mg de Melatonina cápsulas. 2,70 – 3,30 mg/Cápsula. 90.0 - 110.0% de la cantidad declarada. | HPLC/UV |
| MATERIAL DE ENVASE | Primario: Blíster Alu-PVDC ámbar y Aluminio impreso. Secundario: Estuche de cartulina impresa más folleto de información al paciente. Todo debidamente rotulado y sellado. | Inspección Visual |

Conclusión:

La estabilidad de Circalife cápsulas 3 mg (Lote N° G15146, G15147, G15148) fue completada hasta los 6 meses  en estabilidad acelerada (40°C + 2°C/75% + 5% HR) y se ha reportado hasta 6 meses de estabilidad a largo plazo (30°C + 2°C/65% + 5% HR) el cual se completará hasta los 24 meses. Los resultados recopilados cumplen con la especificación.

Basado en los datos adquiridos de estabilidad acelerada y a tiempo real, se propone periodo de eficacia tentativo provisorio de 24 meses a  30°C + 2°C/65% + 5% HR.

Datos de estabilidad:

Los datos adquiridos de estabilidad durante 6 meses en condiciones aceleradas (40°C + 2°C/75% + 5% HR) y 6 meses de estabilidad a largo plazo de forma provisoria (30°C + 2°C/65% + 5% HR), para los lotes N° G15146, G15147, G15148, se entregan a continuación.

A QUIEN CORRESPONDA

Asunto: Declaración para la composición de los lotes de estabilidad y el origen del proveedor de principio activo usado para Melatonina cápsulas 3 mg.

Apreciado Señor/Señora,

Nosotros, Baroque Pharmaceuticals Pvt. Ltd. Por la presente declaramos los detalles de los lotes de estabilidad para nuestro producto Melatonina cápsulas 3 mg, a continuación.

| Número de lote | Tamaño de lote | Presentación | Fecha de fabricación | Fecha de vencimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G15146 | 20.000 cápsulas | Pack de 3 x 10 Alu/PVDC (Ámbar) | Marzo 2016 | Febrero 2018 |
| G15147 | 20.000 cápsulas | Pack de 3 x 10 Alu/PVDC (Ámbar) | Marzo 2016 | Febrero 2018 |
| G15148 | 20.000 cápsulas | Pack de 3 x 10 Alu/PVDC (Ámbar) | Marzo 2016 | Febrero 2018 |

Nosotros confirmamos por la presente que estos lotes fueron fabricados en nuestras instalaciones y mantenidos en estabilidad con las condiciones de la siguiente manera:

- Estabilidad acelerada por 6 meses a 40°C ± 2°C y 75% ± 5% de humedad relativa.

- Estabilidad a tiempo real por 24 meses a 30°C ± 2°C y 65% ± 5% de humedad relativa.

Declaramos que estos tres lotes de estabilidad de melatonina cápsulas 3 mg fueron fabricados según la fórmula incluida en el anexo de esta carta. Además de esto, también declaramos el siguiente proveedor calificado de nuestra parte para este estudio.

| Materia prima | Fabricante de API | Calificado o no calificado |
| --- | --- | --- |
| Melatonina | Swati Spentose Private Limited | Calificado |

Muchas gracias.

DECLARACION DE FÓRMULA

MELATONINA CÁPSULAS 3 MG

| INGREDIENTES | CANTIDAD (mg) |
| --- | --- |
| MELATONINA* | 3,00 |
| CELULOSA MICROCRISTALINA ** | 101,35 |
| CROSPOVIDONA | 5,00 |
| DIOXIDO DE SILICIO COLOIDAL ANHIDRO | 0,65 |
| COMPOSICIÓN DE LA CÁPSULA: Gelatina Metilparabeno Propilparabeno Tapa Verde Colorantes: Azul Brillante Amarillo Quinolina Amarillo Crepúsculo Dióxido de Titanio Cuerpo Amarillo Colorantes: Amarillo Quinolina Amarillo Crepúsculo Dióxido de Titanio Materia prima utilizada y posteriormente eliminada durante el proceso de fabricación: Agua Purificada |  |

* Cantidad que se calculará sobre la base de su potencia.                                                                                                     ** La cantidad puede variar según la potencia del principio activo y su contenido de agua.

ESTUDIO DE ESTABILIDAD ACELERADO

ESTUDIO DE ESTABILIDAD A TIEMPO REAL