| NOMBRE PRODUCTO | SPA BE CREMA DE CUERPO REAFIRMANTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA DE INICIO: | 12.05.2017 | FECHA DE TERMINO: | 11.08.2017 |
| MATERIAL DE ENVASE | FRASCO DE PET CON VALVULA DE POLIPROPILENO |  |  |

CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS

|  | T0 (INICIAL) | T1 | T2 | T3 (FINAL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA: | 12.05.2017 | 13.06.2017 | 12.07.2017 | 11.08.2017 |
| ASPECTO: | Emulsión homogénea, libre de partículas extrañas. | OK | OK | OK |
| COLOR: | Según standard. | OK | OK | OK |
| OLOR: | Según standard. | OK | OK | OK |

CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS

| ESPECIFICACIONES | T0 (INICIAL) | T1 | T2 | T3 (FINAL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH 6,5 – 7,5 | 6,82 | 7,15 | 7,12 | 7,32 |
| VISCOSIDAD ( 20ºC, SP 4, 30 RPM, 2 MIN ) 12.000 – 19.000 CPS | 15.000 | 14.200 | 14.000 | 16.200 |

OBSERVACIONES

PRODUCTO ESTABLE, SE DEFINE PERIODO DE VIGENCIA 24 MESES

___________________________________________

VºBº Lucia Solís M

Director Técnico