| NOMBRE PRODUCTO | SPA BE CREMA DE MANOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA DE INICIO: | 12.05.2017 | FECHA DE TERMINO: | 11.08.2017 |
| MATERIAL DE ENVASE | POMO TRILAMINADO (POLIETILENO /ALUMINIO/ POLIETILENO) |  |  |

CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS

|  | T0 (INICIAL) | T1 | T2 | T3 (FINAL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA: | 12.05.2017 | 13.06.2017 | 12.07.2017 | 11.08.2017 |
| ASPECTO: | Emulsión homogénea, libre de partículas extrañas. | OK | OK | OK |
| COLOR: | Según standard. | OK | OK | OK |
| OLOR: | Según standard. | OK | OK | OK |

CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS

| ESPECIFICACIONES | T0 (INICIAL) | T1 | T2 | T3 (FINAL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH 6,0 – 7,0 | 6,57 | 6,61 | 6,48 | 6,59 |
| VISCOSIDAD ( 20ºC, SP 4, 3 RPM, 2 MIN ) 120.000 – 200.000 CPS | 130.000 | 136.000 | 140.000 | 132.000 |

OBSERVACIONES

PRODUCTO ESTABLE, SE DEFINE PERIODO DE VIGENCIA 24 MESES

___________________________________________

VºBº Lucia Solís M

Director Técnico